Инструкция по установке памятника с тумбой на цветнике.

Для установки памятника требуется:

Арматура D12 L=1,3м. - 1 шт., уголок (труба, арматура) L=1м. - 3 шт., цемент и песок (в соотношении 1:3) или сухая смесь, вода, уровень, молоток, мастерок, емкость под раствор, бутылка ацетона,  наждачка.

Ход работы

Выровнять место под установку памятника. Под основание цветника положить 3 шт. уголка (арматуры, трубы) L=1м. Выставить цветник по уровню, снять. Затем навести раствор цемент + песок (в соотношении 1:3 соответственно) или из сухой смеси и сделать стяжку на длину и ширину основания уголка(арматуры, трубы), толщиной 2-3 см. (см. рис.1)

Поставить цветник на основание, углубив в раствор (см. рис.2). Проверить уровень. Установить на цветник тумбу. Пробить сквозь тумбу и цветник арматуру D12 L=1,3м., оставив выпуск арматуры выше верхней части тумбы на 3-4 см. Отчертить место под склеивание. Снять тумбу. Место под склейку цветника с тумбой зачистить наждачкой (снять глянец) (см. рис.3), протереть место под склейку ацетоном. На матовую поверхность нанести эпоксидный клей предварительно добавив в клей для вязкости сухой цемент (чтобы не растекался), хорошо размешать добавив отвердитель, надеть тумбу на арматуру и прижать к цветнику, лишнюю склеивающую массу удалить ацетоном (см. рис.4)

Место под склейку тумбы с обелиском зачистить наждачкой (снять глянец) (см. рис.5), протереть место под склейку ацетоном. На матовую поверхность нанести эпоксидный клей предварительно добавив в клей для вязкости сухой цемент (чтобы не растекался), хорошо разметать добавив отвердитель, надеть обелиск на арматуру прижав к тумбе выставить по уровню, лишнюю склеивающую массу удалить ацетоном (см. рис.6)